ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

CƠ SỞ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN

(CSE702150)

ĐỀ TÀI 5 : Thiết kế kiến trúc mạng an toàn và

quy trình vận hành cho chuỗi quán cà phê

theo ISO 27001 & TCVN 11930

Lớp:CSE702150

Thành Viên : Nguyễn Trường Kỳ-24100112

Đinh Trọng Hiệp-24100072

Lê Hoàng Sơn-24100251

Hoàng Thái Sơn-24100395

MỤC LỤC

I. LỜI MỞ ĐẦU & BỐI CẢNH BÀI TOÁN 	 3

II. Phần 1: LẬP KẾ HOẠCH AN TOÀN THÔNG TIN 	3

1.1 Khảo sát và Kiểm kê Tài sản Hạ tầng	3

1.2 Thuyết minh Cấp độ & Phân tích Nguy cơ / Rủi ro  	5

1.3. Baseline Kỹ thuật TCVN 11930:2017	  7

III. Phần 2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG THỦ MẠNG (Do)  	10

2.1. Bản vẽ Sơ đồ Kiến trúc Mạng Phân vùng	 10

IV. Phần 3: kiểm tra đánh giá sự cố giả định	11

V. Phần 4. Bảng Ma trận Nguyên tắc Luồng Dữ liệu	14

VI. Phần 5: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ 	15

1.Bảng Checklist Kiểm toán Tuân thủ An toàn Mạng	15

2.Biên bản Ghi nhận & Phân tích Sự cố / Lỗ hổng Mạng Thực tế	16

VII. Phần 6: PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC VÀ TỐI ƯU HẠ TẦNG	16

1.Sửa lỗi Kỹ thuật Tức thời	16

2.Hành động Khắc phục Triệt để & Nguyên nhân Gốc rễ	16

3.Thuyết minh Giải pháp Quản lý Hạ tầng Tập trung	17

VIII.BẢNG PHÂN CÔNG	18

IX. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	18

I. LỜI MỞ ĐẦU & BỐI CẢNH BÀI TOÁN

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành dịch vụ F&B, chuỗi quán cà phê gồm 03 chi nhánh đang vận hành một hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kinh doanh:

• 02 Máy tính tiền và in hóa đơn (POS) phục vụ thu ngân thanh toán giao dịch.

• 04 IP Camera giám sát an ninh truyền luồng hình ảnh liên tục về máy chủ đám mây.

• 01 Hệ thống Wi-Fi công cộng phục vụ trung bình 100 khách hàng kết nối đồng thời mỗi ngày.

Thực trạng ban đầu: Do lắp đặt tự phát, tất cả thiết bị (máy POS, Camera, thiết bị cá nhân của khách) đều cắm chung vào 01 Router Wi-Fi mặc định do nhà mạng cung cấp. Điều này tạo ra nhiều rủi ro nghiêm trọng:

1. Khách hàng sử dụng ứng dụng dò quét mạng (Nmap, Fing...) có thể phát hiện và truy cập vào trang quản trị của máy POS/Camera.

2. Mã độc từ laptop/điện thoại của khách có thể lây lan sang máy POS gây thất thoát dữ liệu doanh thu và giao dịch thanh toán.

3. Khách hàng xem video HD/download dung lượng lớn gây chiếm dụng băng thông, làm nghẽn đường truyền khiến máy POS không thể quẹt thẻ thanh toán.

Mục tiêu bài toán: Triển khai giải pháp phòng thủ phân vùng logic theo chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act) đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 (Cấp độ 1) và TCVN ISO/IEC 27001:2019.

II.Phần 1: LẬP KẾ HOẠCH AN TOÀN THÔNG TIN (PLAN)

1.1 Khảo sát và Kiểm kê Tài sản Hạ tầng (Asset Inventory)

Đội ngũ kỹ sư tiến hành kiểm kê toàn bộ 08 tài sản công nghệ trọng yếu, đánh giá mức độ ưu tiên theo thuộc tính Bảo mật (C), Toàn vẹn (I), và Sẵn sàng (A) trên thang điểm từ 1 đến 5:

| Asset_ID (PK) | Asset_Name (Tên tài sản) | Asset_Type (Loại) | Asset_Owner (Bộ phận) | C |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-01 | Máy tính quản lý cửa hàng/Thiết bị POS tính tiền | Phần cứng | Phòng CNTT | 3 | 3 | 3 |
| AS-02 | Hệ thống IP Camera giám sát | Phần cứng | Khối Vận hành | 1 | 2 | 2 |
| AS-03 | Thiết bị phát WiFi (Access Point) | Phần cứng | Phòng CNTT | 2 | 3 | 3 |
| AS-04 | Thiết bị định tuyến & Tường lửa (Router/Firewall) | Phần cứng | Phòng CNTT | 3 | 3 | 3 |
| AS-05 | Dòng dữ liệu giao dịch & Thanh toán thẻ | Dữ liệu | Phòng CNTT | 5 | 4 | 3 |
| AS-06 | Dữ liệu cấu hình hệ thống mạng | Dữ liệu | Phòng CNTT | 3 | 4 | 3 |
| AS-07 | Nhân viên Thu ngân (Vận hành máy POS) | Con người | Khối Vận hành | 2 | 3 | 2 |
| AS-08 | Nhân viên Quản lý cơ sở (Nắm quyền cấu hình) | Con người | Khối Vận hành | 3 | 3 | 3 |
| AS-09 | Dữ liệu Video giám sát (lưu trên Cloud) | Dữ liệu | Khối Vận hành | 2 | 3 | 3 |
| AS-010 | Đường truyền Internet (Cáp quang ISP) | Hạ tầng | Phòng CNTT | 1 | 2 | 3 |

Hình 1.Bảng Asset Inventory

| Asset_ID | Vì sao C | Vì sao I | Vì sao A |
| --- | --- | --- | --- |
| AS-01 | Lộ dữ liệu KH/giao dịch tại thiết bị nếu bị truy cập trái phép | Sai lệch số liệu bán hàng ảnh hưởng đối soát | Hỏng máy = ngừng bán hàng ngay lập tức để xử lý, làm bằng tay cực kỳ tốn thời gian và tăng doanh số ngày không bằng xử lý máy trước |
| AS-02 | Chỉ truyền hình ảnh, không lưu cục bộ nên rủi ro lộ tin thấp | Camera bị chiếm quyền có thể chèn hình giả | Mất camera không làm dừng bán hàng → hạ còn 3 |
| AS-03 | Không nhạy cảm nếu đã tách VLAN với mạng vận hành | Bị chiếm quyền có thể chuyển hướng traffic khách | Ảnh hưởng trải nghiệm KH, không ảnh hưởng vận hành lõi |
| AS-04 | Cấu hình định tuyến lộ ra mở đường tấn công toàn hệ thống | Bị sửa cấu hình ,mất kiểm soát toàn bộ mạng nhưng tiền ko bị kẻ xấu lấy được | Là SPOF (một bộ phận trong hệ thống mà nếu nó hỏng/ngừng hoạt động thì kéo theo toàn bộ hệ thống ngừng theo), hỏng thì phải quay về bán offline |
| AS-05 | Dữ liệu thẻ/thanh toán, thuộc phạm vi PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard-bộ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán) | Sai lệch giao dịch gây thiệt hại tài chính trực tiếp, khó phát hiện (chờ phản hồi, vấn nại khách hàng) | Vẫn bán được bằng tiền mặt, không phải SPOF tuyệt đối |
| AS-06 | Do CNTT quản lý tập trung, không phải mục tiêu hấp dẫn nhất | Sửa cấu hình gián tiếp dẫn tới chiếm AS-04 | Chỉ ảnh hưởng tốc độ khôi phục, không tức thời |
| AS-07 | Thu ngân tiếp cận thông tin thẻ/khách hàng khi thao tác | Gian lận/nhập sai giao dịch ảnh hưởng trực tiếp số liệu có thể bị phát hiện ngay nhưng sửa sẽ mất thời gian | Vắng nhân sự vận hành thì còn người khác đây là vấn đề thời gian |
| AS-08 | Quyền cấu hình hệ thống cao hơn thu ngân | Thao tác sai cấu hình ảnh hưởng toàn bộ vận hành | Có thể thay thế tạm thời |
| AS-09 | Thiệt hạinhẹ, lộ không ảnh hưởng nội bộ cá nhân quá nhiều | Video bị sửa làm mất giá trị bằng chứng | Lưu cloud có redundancy nên khi mất video không làm dừng việc bán hàng, chỉ ảnh hưởng đến việc trích xuất bằng chứng |
| AS-10 | Đường truyền vật lý không chứa dữ liệu nhạy cảm | ISP chịu trách nhiệm toàn vẹn tín hiệu | Là SPOF cho mọi dịch vụ cloud, hỏng thì vẫn phải bán bằng ofline |

hình 2.Bảng diễn giải asset

1.2 Thuyết minh Cấp độ & Phân tích Nguy cơ / Rủi ro (Risk Register)

Thuyết minh Cấp độ 1 theo TCVN 11930:2017: Hệ thống thông tin của chuỗi quán cà phê khi xảy ra sự cố chỉ gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh, tài chính và uy tín cục bộ của công ty, không làm tổn hại đến an ninh quốc gia hay lợi ích công cộng. Do đó, hệ thống thuộc Cấp độ 1.

| Risk_ID | Asset_ID (FK) | Scenario_Description (Kịch bản rủi ro đặc thù) | Likelihood (L) | Impact (I) | Risk_Score (L* I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-101 | AS-10 | Nghẽn băng thông thanh toán do mạng công cộng: Khách hàng sử dụng chung WiFi để xem video/download dung lượng lớn, chiếm dụng băng thông đường truyền Internet khiến máy POS không thể gửi dữ liệu thanh toán. | 5 | 2 | 10(trung bình) |
| R-102 | AS-07 | Nhân viên dùng thiết bị cá nhân kết nối vào mạng nội bộ vận hành. Thu ngân/nhân viên kết nối điện thoại hoặc laptop cá nhân vào cùng mạng WiFi/LAN đang chạy máy POS (thay vì dùng mạng khách riêng) để tiện lướt Facebook, nghe nhạc trong giờ làm. Thiết bị cá nhân này thường không được cập nhật bảo mật đầy đủ, biến thành cửa ngõ tấn công vào mạng vận hành nơi POS đang chạy. | 4 | 3 | 12(trung bình) |
| R-103 | AS-01 | Khách hàng dò quét cấu hình máy POS: Khách hàng kết nối WiFi quán, sử dụng công cụ dò quét cổng (Port scanning) để tìm lỗ hổng chiếm quyền điều khiển máy tính tiền. | 2 | 3 | 6 (thấp) |
| R-104 | AS-04 | Lộ trang quản trị Router/Firewall do thiết bị bị lỗi: Khách hàng truy cập được vào trang quản trị của Router/Firewall do thiết bị không đổi mật khẩu mặc định hoặc không chặn quyền truy cập từ mạng khách. | 3 | 3 | 9 (Trung bình) |
| R-105 | AS-06 | Lây lan mã độc qua mạng LAN dùng chung (Lateral Movement): Do mạng khách và mạng vận hành không được phân đoạn (VLAN) triệt để, thiết bị nhiễm mã độc của khách có thể dò quét và chỉnh sửa/đánh cắp dữ liệu cấu hình hệ thống mạng nội bộ. | 2 | 3 | 6 (Thấp) |
| R-106 | AS-02 | Khách hàng xem trộm IP Camera: Do dùng chung mạng, khách hàng dò được IP của Camera nội bộ và dò mật khẩu mặc định để xem trộm hình ảnh. | 4 | 3 | 12 (Trung bình) |
| R-107 | AS-03 | Tấn công giả mạo điểm truy cập WiFi (Rogue AP/Evil Twin): Kẻ xấu dựng access point giả mạo trùng tên mạng WiFi miễn phí của quán để dụ khách kết nối nhầm, từ đó đánh cắp tài khoản, thông tin cá nhân của khách hàng. | 2 | 3 | 9 (Trung bình) |
| R-108 | AS-05 | Tấn công nghe lén (Sniffing) dữ liệu thanh toán: Kẻ xấu kết nối vào mạng dùng chung, thực hiện kỹ thuật ARP Spoofing để đánh cắp dòng dữ liệu truyền nhận giữa máy POS và ngân hàng. | 2 | 4 | 8 (Trung bình) |

Hình 3. Risk register

| Risk_ID | Vì sao L | Vì sao I |
| --- | --- | --- |
| R-101 | Gần như chắc chắn xảy ra mỗi ngày vì 100 khách dùng chung WiFi. | Gói cáp quang doanh nghiệp VN hiện nay thường đủ băng thông (100–300Mbps+), giao dịch POS chỉ tốn vài KB → thường chỉ "chậm", hiếm khi "không gửi được" |
| R-102 | Hành vi phổ biến, khó giám sát liên tục 24/7 | Malware gây ảnh hưởng nhiễu loạn, gây chậm trễ trong việc bán hàng. Trường hợp hiếm lắm khách hàng bị hack dữ liệu gần như bằng không |
| R-103 | Port scanning có chủ đích cần kỹ năng + động lực; quán cà phê ngẫu nhiên không phải mục tiêu kinh tế hấp dẫn | Nếu hiếm hoi xảy ra và thành công, nếu làm được thì bị mất quyền điều khiển máy tính đó, không thể in bill. Nhưng không làm mất tiền, không làm sập cả chuỗi hệ thống. |
| R-104 | Thói quen không đổi mật khẩu mặc định trên router/modem giá rẻ rất phổ biến tại VN, nhưng vẫn cần kẻ xấu chủ động thử truy cập | Chiếm được trang quản trị thì tối đa chỉ có thể đổi tên wifi, tắt DHCP, hoặc chặn mạng khiến quán mất kết nối internet |
| R-105 | cần thiết bị khách đã nhiễm sẵn malware lateral movement + mạng chưa tách VLAN + malware "biết" tìm đúng file — kiểu tấn công APT hiếm gặp ở quy mô quán cà phê | Vì là một dạng flat network nên dễ bị lan sang các thiết bị khác nhưng dữ liêu nhân viên đồng bộ trên cloud (SaaS). Thiệt hại là gây tê liệt cần đội hỗ trợ xử lý. |
| R-106 | Lỗi mật khẩu mặc định trên camera giá rẻ (thường nguồn TQ) là vấn đề đã ghi nhận rộng rãi tại VN | Ảnh hưởng riêng tư/uy tín, không trực tiếp mất tiền hay dừng vận hành |
| R-107 | Đòi hỏi kẻ xấu có mặt vật lý tại quán, mang thiết bị chuyên dụng, chủ đích từ trước — khác kiểu tấn công "tiện tay" | Thiệt hại chủ yếu rơi vào khách hàng và uy tín thương hiệu, quán không mất dữ liệu nội bộ trực tiếp |
| R-108 | Đòi hỏi kỹ thuật ARP Spoofing chuyên sâu; hầu hết giao dịch dùng HTTPS/TLS nên sniffing thô sơ khó thành công | Nếu hiếm hoi thành công thì lộ trực tiếp dữ liệu thẻ, còn thông thường bắt được packet nó sẽ ra kỳ tự mã hóa và rất khó để giải mã. |

Hình 4.Bảng diễn giải Risk Register

1.3. Baseline Kỹ thuật TCVN 11930:2017

| Bc Baseline_ID (PK aseline_I | TCV TCVN 11930 Ref N 11930ef | Hạng mục / Lĩnh vực | Yêu cầu Kỹ Yêu cầu an toàn / Mô tả yêu cầu ạng bắt buộc (Cấp độ 1) | dĐối tượng áp dụng / Thiết bị sset_ID) | Mục tiêu bả Biện pháp triển khai / Hướng dẫn thực hiện o mật (Giải quyết Nguy cơ) | Bằng chứng (Evidence) / Cấu hình thực tế ển khai thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-NET-01 | Mục B.3.1.1 | An toàn mạng | Phân tách luồng lưu lượng mạng: Phải phân chia và cấu hình phân tách các dòng lưu lượng mạng có mục đích khác nhau (luồng nghiệp vụ POS/Camera, luồng quản trị, luồng công cộng Guest Wi-Fi). | AS-03 (Access Point) AS-04 (Router/Firewall) AS-10 (Đường truyền Internet) | Phân vùng logic bảo mật, cô lập vùng mạng khách, ngăn chặn khách dùng ứng dụng quét mạng tìm IP máy POS/Camera. | Cấu hình VLAN 10 (POS) & VLAN 20 (CCTV-camera) & VLAN 30 (GUEST) trên Router. AP phát 2 SSID riêng biệt (post/camera) với (Guest) . |
| BL-NET-02 | Mục B.3.1.2 | An toàn mạng | Giới hạn & Ưu tiên băng thông: Phải có cơ chế kiểm soát băng thông, hạn chế tối đa nguy cơ nghẽn mạng do mạng công cộng gây ảnh hưởng đến luồng giao dịch. | AS-04 (Router/Firewall) AS-10 (Đường truyền Internet) | Đảm bảo tính Sẵn sàng (Availability) cho luồng thanh toán POS & truyền hình ảnh camera. | Cấu hình QoS trên Router: Ưu tiên băng thông High Priority cho VLAN 10 và Limit băng thông cho VLAN 20. |
| BL-ACC-01 | Mục B.3.2.1 | Kiểm soát truy cập | Kiểm soát cổng và quyền truy cập mạng: Chỉ cho phép kết nối hợp lệ đi vào vùng nghiệp vụ; chặn các hành vi dò quét, truy cập trái phép từ bên ngoài/mạng khách. | AS-01 (Máy POS) AS-02 (IP Camera) AS-04 (Router/Firewall) | Chống dò quét cổng (Port scan), chặn khách truy cập vào trang quản trị máy POS/Camera. | Cấu hình Firewall Rules/ACL: Deny toàn bộ traffic từ VLAN Guest sang VLAN POS/Camera. |
| BL-ACC-02 | Mục B.3.2.2 | Kiểm soát truy cập | Thay đổi cấu hình & Mật khẩu mặc định: Bắt buộc thay đổi mật khẩu mặc định của thiết bị mạng, camera, máy POS ngay khi bàn giao đưa vào vận hành. | AS-02 (IP Camera) AS-03 (Access Point) AS-04 (Router/Firewall) AS-06 (Dữ liệu cấu hình) | Chống dò mật khẩu mặc định (admin/admin), xem trộm camera hoặc chiếm quyền kiểm soát Router. | Đổi mật khẩu mặc định thành chuỗi phức tạp (>12 ký tự), tắt tính năng quản trị từ xa qua WAN. |
| BL-ACC-03 | Mục B.3.2.3 | Kiểm soát truy cập | Kiểm soát phần mềm & Người dùng cuối: Hạn chế quyền cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, khóa cổng ngoại vi (USB) và ngăn nhân viên làm việc riêng trên thiết bị nghiệp vụ. | AS-01 (Máy POS) AS-07 (Nhân viên Thu ngân) | Phòng chống mã độc lây nhiễm vào POS làm thất thoát doanh thu hoặc lây sang hệ thống. | Phân quyền Standard User cho Thu ngân (không có quyền Admin), khóa USB, dùng DNS Filter chặn web giải trí. |
| BL-DAT-01 | Mục B.3.3.1 | An toàn dữ liệu | Bảo vệ dữ liệu trên đường truyền: Dữ liệu giao dịch, thanh toán thẻ và mật khẩu truyền qua mạng bắt buộc phải được mã hóa mã hóa an toàn (HTTPS/TLS/WPA3). | AS-05 (Dữ liệu giao dịch) AS-10 (Đường truyền Internet) | Bảo mật dòng dữ liệu thanh toán (Confidentiality & Integrity), chống nghe lén (Sniffing) hoặc chèn dữ liệu giả mạo. | Bắt buộc phần mềm POS giao tiếp qua HTTPS/TLS 1.3 về Server Cloud, bật chuẩn mã hóa WPA2/WPA3 trên Wi-Fi. |
| BL-DAT-02 | Mục B.3.3.2 | An toàn dữ liệu | Bảo đảm an toàn lưu trữ & Bằng chứng giám sát: Dữ liệu cấu hình mạng và luồng video camera phải được lưu trữ an toàn, phân quyền truy cập nghiêm ngặt và sao lưu dự phòng. | AS-06 (Dữ liệu cấu hình) AS-09 (Dữ liệu Video Cloud) | Chống xóa/sửa dữ liệu video giám sát làm mất bằng chứng, chống rò rỉ hình ảnh riêng tư của khách hàng. | Cấu hình mã hóa dữ liệu camera đẩy lên Cloud (AES-256), phân quyền tài khoản Cloud Camera chỉ dành cho Quản lý cấp cao. |
| BL-MAN-01 | Mục B.3.4.1 | Quản lý an toàn | Quản lý tài khoản đặc quyền & Quy trình vận hành: Phân tách rõ ràng quyền quản trị hệ thống mạng và quyền vận hành cửa hàng; quy định trách nhiệm bàn giao tài khoản. | AS-06 (Dữ liệu cấu hình) AS-08 (Nhân viên Quản lý cơ sở) | Ngăn ngừa Quản lý cơ sở tự ý thay đổi cấu hình Router/Firewall gây ra lỗ hổng bảo mật hoặc mất an toàn mạng. | Chỉ Phòng CNTT giữ tài khoản Admin Router/AP. Quản lý cơ sở (AS-08) chỉ giữ tài khoản xem camera và báo cáo POS. |

Hình 5.Bảng Baseline

III.Phần 2: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHÒNG THỦ MẠNG (Do)

2.1. Bản vẽ Sơ đồ Kiến trúc Mạng Phân vùng (Network Segmentation Architecture)

Giải pháp cốt lõi là chuyển đổi từ mô hình Mạng phẳng (Flat Network) sang Mô hình Kiến trúc Phân vùng Logic 3 Lớp (3-Zone Segmentation) sử dụng công nghệ VLAN 802.1Q và Firewall Access Control Lists (ACL):

SƠ ĐỒ LUỒNG MẠNG LOGIC TẠI CHI NHÁNH CỬA HÀNG INTERNET / CLOUD SERVER │ (WAN Interface / Static IP) ▼ ROUTER / FIREWALL CHÍNH (Gateway & QoS Engine) │ (Trunk Port 802.1Q - VLAN 10, 20, 30) ▼ MANAGED SWITCH CORE (DHCP Snooping & DAI Enabled) ├── [Port Access VLAN 10] ──> Máy POS 01, 02 (Subnet: 192.168.10.0/24) ├── [Port Access VLAN 20] ──> IP Camera 01, 02, 03, 04 (Subnet: 192.168.20.0/24) └── [Port Trunk / VLAN 30] ──> Wi-Fi AP Khách (Subnet: 192.168.30.0/24 - Client Isolated)

Quy hoạch Chi tiết Dải IP và Phân chia VLAN:

1. Vùng POS (POS Zone - VLAN 10): Dải IP 192.168.10.0/24. Kết nối 02 máy POS, máy chủ thu ngân cục bộ. Bảo mật cao nhất, hoàn toàn cô lập khỏi dải mạng khách.

2. Vùng Camera Giám sát (CCTV Zone - VLAN 20): Dải IP 192.168.20.0/24. Kết nối 04 IP Camera. Chỉ cho phép đẩy luồng video trực tiếp lên Cloud Server.

3. Vùng Wi-Fi Khách (Guest Zone - VLAN 30): Dải IP 192.168.30.0/24. Phục vụ ~100 thiết bị khách. Bật Client Isolation và QoS max 5Mbps/thiết bị.

* Ảnh minh họa từ phần mềm Draw.io

IV.Phần 3:Kiểm tra đánh giá sự cố giả định(Check)

| STT | Điều khoản (TCVN ISO/IEC 27001:2019) | Yêu cầu tiêu chuẩn | Câu hỏi kiểm tra kỹ thuật thực tế (Hành động thực tế) | Trạng thái | Ghi chú / Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.1.1 - Thiết kế hệ thống | Phải tách tối thiểu: Vùng mạng nội bộ (POS, máy chủ thu ngân) tách khỏi Vùng mạng biên (Wi-Fi khách ra Internet); nếu dùng Camera qua cloud thì luồng này cũng cần được xếp vào một vùng riêng và kiểm soát truy cập ra/vào | Hệ thống mạng hiện tại đã được cấu hình chia VLAN (hoặc Subnet) để tách biệt hoàn toàn giữa mạng nội bộ (POS, Camera) và mạng Wi-Fi dành cho khách chưa? | KHÔNG ĐẠT | Tất cả thiết bị (POS, Camera, Wi-Fi khách) cắm chung 1 router -> không có khái niệm "vùng mạng theo chức năng" |
| 2 | 5.2.1.2 - Kiểm soát truy cập ngoài | Trang quản trị thiết bị (POS, Camera, Router) không được hiện diện/khả truy cập từ phân vùng Wi-Fi khách; Wi-Fi khách chỉ được cấp quyền ra Internet, không "nhìn" được dải mạng nội bộ | Thực hiện quét mạng (dùng phần mềm như Advanced IP Scanner/Fing) từ mạng Wi-Fi khách, có phát hiện và truy cập được vào trang đăng nhập của Router, POS hay Camera không? | KHÔNG ĐẠT | Khách quét mạng thấy được trang quản trị POS/Camera vì cùng dải IP |
| 3 | 5.2.1.3 - Nhật ký hệ thống | Thiết bị mạng chính (router/switch trung tâm mới) phải bật log để truy vết khi xảy ra sự cố (ai đã quét, ai đã truy cập trái phép) | Kiểm tra cấu hình thiết bị mạng trung tâm, tính năng System Log (Nhật ký hệ thống) đã được kích hoạt để lưu lại lịch sử kết nối, truy cập và cảnh báo chưa? | KHÔNG ĐẠT | Router mặc định của nhà mạng thường không lưu log truy cập |
| 4 | 5.2.1.4 - Phòng chống xâm nhập | Nếu có vùng DMZ (ví dụ cổng đăng nhập Wi-Fi/splash page) cần có biện pháp chống xâm nhập tối thiểu | Hệ thống có thiết lập tường lửa (Firewall rules) cơ bản hoặc tính năng phòng chống xâm nhập (IPS) để bảo vệ các phân vùng dễ bị tấn công (như Guest Wi-Fi/Splash page) không? | KHÔNG ĐẠT | Không có thiết bị/chính sách IPS nào |
| 5 | 5.2.1.5 - Bảo vệ thiết bị hệ thống | Đổi mật khẩu mặc định, chỉ quản trị qua giao diện an toàn (HTTPS/SSH), không để cổng quản trị lộ trên SSID khách | Thử đăng nhập vào trang quản trị của Router bằng tài khoản/mật khẩu mặc định. Giao diện quản trị có đang giới hạn chỉ cho phép truy cập qua đường dẫn an toàn (HTTPS/SSH) từ mạng nội bộ không? | KHÔNG ĐẠT | Router dùng tài khoản quản trị mặc định, ai cũng truy cập được |
| 6 | 5.2.1.5 - Bảo vệ thiết bị hệ thống | Thiết lập cấu hình an toàn cho các thiết bị phân phối mạng không dây nhằm cô lập rủi ro. | Tính năng cô lập người dùng (AP Isolation) trên bộ phát Wi-Fi Khách có được bật để tránh các máy khách lây nhiễm mã độc chéo sang nhau không? | ĐẠT | Dùng 02 điện thoại cùng kết nối vào Wi-Fi Khách, thực hiện lệnh ping qua lại giữa 2 điện thoại này và kết quả là không thông. |
| 7 | 5.2.1.5 - Bảo vệ thiết bị hệ thống | Kiểm soát thông tin xác thực mạng không dây nội bộ, hạn chế quyền tiếp cận vùng lưu lượng nghiệp vụ. | Mật khẩu Wi-Fi mạng nội bộ (mạng dùng để đẩy dữ liệu doanh thu POS) có được giữ bí mật và cấu hình ẩn tên mạng (SSID) không? | KHÔNG ĐẠT | Phát hiện lỗi quy trình con người: Nhân viên ca tối đã tự ý chia sẻ công khai mật khẩu mạng Wi-Fi nội bộ cho một số khách quen để họ chơi game mượt hơn. |
| 8 | 5.2.1.5 - Bảo vệ thiết bị hệ thống | Thiết bị phải được bố trí và bảo vệ vật lý nhằm giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép phần cứng. | Các thiết bị mạng cốt lõi (Router, Switch, Firewall) có được lắp đặt tại vị trí an toàn, ngoài tầm với của khách hàng để tránh bị rút dây mạng/reset cứng không? | ĐẠT | Toàn bộ thiết bị mạng trung tâm đã được đưa vào tủ kỹ thuật nhỏ (Tủ Rack) có khóa và treo cao phía trên quầy thu ngân. |
| 9 | 5.2.1.2 - Kiểm soát truy cập từ ngoài | Các cổng kết nối vật lý không sử dụng phải được quản lý để ngăn chặn việc cắm trộm thiết bị. | Các cổng mạng LAN vật lý còn trống (chưa dùng đến) trên các ổ cắm tường hoặc trên Switch đã được cấu hình vô hiệu hóa (Disable) chưa? | ĐẠT | Đã thử cắm cáp mạng từ máy tính cá nhân vào một cổng LAN trống trên tường, Switch không sáng đèn và máy tính không được cấp IP. |
| 10 | 5.2.1.6 - Quản lý hệ thống | Phải có phương án bảo đảm tính sẵn sàng, duy trì hoạt động liên tục của các thiết bị cốt lõi. | Bộ lưu điện (UPS) kết nối với máy POS và Router trung tâm có hoạt động tốt và duy trì được tối thiểu 15 phút khi mất điện lưới không? | ĐẠT | Tiến hành dập thử cầu dao điện của quán, hệ thống mạng và máy POS vẫn sáng, không bị ngắt nguồn đột ngột, việc in hóa đơn không bị gián đoạn. |

V. Phần 4. Bảng Ma trận Nguyên tắc Luồng Dữ liệu (Data Flow Matrix)

| Vùng Nguồn (Source) | Vùng Đích (Destination) | Hành động | Ngôn ngữ Logic & Lý do Nghiệp vụ Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| Vùng Wi-Fi Khách (VLAN 30) | Vùng POS (VLAN 10) | BỊ CẤM | Ngăn chặn tuyệt đối việc khách dùng Nmap/Fing rà quét lỗ hổng hoặc truy cập Web Admin máy POS. |
| Vùng Wi-Fi Khách (VLAN 30) | Vùng Camera (VLAN 20) | BỊ CẤM | Cô lập camera khỏi tầm nhìn của khách, tránh truy cập xem trộm video hoặc brute-force mật khẩu. |
| Vùng Wi-Fi Khách (VLAN 30) | Internet | ĐƯỢC PHÉP | Phục vụ lướt web của khách. Áp dụng QoS giới hạn băng thông để không gây nghẽn đường truyền quán. |
| Vùng POS (VLAN 10) | Vùng Camera (VLAN 20) | BỊ CẤM | Hai vùng nghiệp vụ không giao tiếp. Áp dụng nguyên tắc Quyền hạn tối thiểu (Least Privilege) cô lập mã độc. |
| Vùng POS (VLAN 10) | Internet | ĐƯỢC PHÉP | Chỉ cho phép kết nối đến IP/Domain máy chủ trung tâm và Payment Gateway ngân hàng để quẹt thẻ/đồng bộ. |
| Vùng Camera (VLAN 20) | Internet | ĐƯỢC PHÉP | Chỉ cho phép kết nối thẳng đến IP Cloud Server của hãng camera để truyền hình ảnh. Cấm duyệt web tự do. |
| Vùng POS / Camera | Vùng Wi-Fi Khách (VLAN 30) | BỊ CẤM | Không phản hồi hoặc chủ động kết nối tới thiết bị khách để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ thống nội bộ. |

VI. Phần 5: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

1. Bảng Checklist Kiểm toán Tuân thủ An toàn Mạng (Audit Checklist)

| STT | Điều khoản ISO 27001 | Câu hỏi kiểm tra kỹ thuật thực tế | Trạng thái | Ghi chú / Minh chứng thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.1.1 - Thiết kế | Hệ thống đã chia VLAN phân tách mạng POS, Camera và Wi-Fi Khách chưa? | KHÔNG ĐẠT | (Chi nhánh 2): Cắm chung 1 Router, chưa phân vùng logic VLAN. |
| 2 | 5.2.1.2 - Truy cập | Quét mạng từ Wi-Fi Khách có thấy trang Admin Router/POS/Camera không? | KHÔNG ĐẠT | Khách kết nối Wi-Fi Khách vẫn thấy trang Web Admin Camera/Router. |
| 3 | 5.2.1.3 - Log | Tính năng System Log trên Router/Switch đã được kích hoạt chưa? | KHÔNG ĐẠT | Router mặc định của nhà mạng không lưu System Log kết nối. |
| 4 | 5.2.1.4 - Thiết bị | 100% IP Camera đã được thay đổi mật khẩu mặc định chưa? | KHÔNG ĐẠT | Mắt Camera 03 vẫn dùng mật khẩu mặc định admin/123456. |
| 5 | 5.2.1.5 - Người dùng | Máy POS có bị nhân viên tự ý dùng lướt web/xem phim không? | KHÔNG ĐẠT | Thu ngân tự ý mở YouTube, Facebook giải trí trên máy POS. |
| 6 | 5.2.1.2 - Băng thông | Đã cấu hình QoS giới hạn băng thông mạng khách chưa? | KHÔNG ĐẠT | Chưa cấu hình QoS, khách tải phim làm lag quẹt thẻ POS. |
| 7 | 5.2.1.1 - Mật khẩu | Mật khẩu Wi-Fi nội bộ có bị chia sẻ công khai cho khách không? | KHÔNG ĐẠT | (Chi nhánh 2): Nhân viên ca tối chia sẻ Wi-Fi nội bộ cho khách quen. |
| 8 | 5.2.1.5 - Vật lý | Router/Switch có được lắp trong tủ Rack khóa treo cao không? | ĐẠT | Thiết bị mạng trung tâm đã đưa vào Tủ Rack khóa treo cao. |
| 9 | 5.2.1.2 - Cổng mạng | Các cổng LAN vật lý còn trống trên Switch đã vô hiệu hóa chưa? | ĐẠT | Thử cắm cáp vào cổng LAN trống trên tường, Switch không nhận. |
| 10 | 5.2.1.6 - Quản lý | Bộ lưu điện UPS kết nối POS/Router có hoạt động tốt không? | ĐẠT | Bộ lưu điện UPS duy trì được 30 phút khi mất điện lưới. |

2. Biên bản Ghi nhận & Phân tích Sự cố / Lỗ hổng Mạng Thực tế

Trong quá trình kiểm toán thực tế tại Chi nhánh 2, Đội kỹ sư đã ghi nhận 02 sự cố hở mạng logic nghiêm trọng:

• Sự cố 1 (Lỗi Kỹ thuật - Rò rỉ phân vùng logic giữa Wi-Fi Khách và Camera): Dùng phần mềm Fing từ Wi-Fi Khách (VLAN 30) vẫn quét thấy toàn bộ IP dải Camera 192.168.20.0/24 và truy cập được vào giao diện livestream. Nguyên nhân do kỹ thuật viên quên kích hoạt luật Firewall ACL chặn liên thông giữa VLAN 30 và VLAN 20.

• Sự cố 2 (Lỗi Quy trình Con người - Chia sẻ Mật khẩu Nội bộ): Nhân viên thu ngân ca tối tự ý chia sẻ mật khẩu Wi-Fi nội bộ cho khách quen chơi game. Nguyên nhân do SSID nội bộ không ẩn, chưa bật MAC Filtering và nhân viên chưa được phổ biến quy chế.

VII. Phần 6: PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC VÀ TỐI ƯU HẠ TẦNG (ACT)

1. Sửa lỗi Kỹ thuật Tức thời (Correction - Khắc phục 02 Sự cố tại Chi nhánh 2)

Khắc phục Lỗi 1 (Cô lập luồng mạng Wi-Fi Khách và Camera): Truy cập Web Admin Router Chi nhánh 2, cấu hình bổ sung các rule Firewall ACL: Deny Source 192.168.30.0/24 to Destination 192.168.20.0/24. Dùng Nmap kiểm tra lại -> Kết quả 100% Packet Loss (Đã cô lập hoàn toàn).

Khắc phục Lỗi 2 (Triệt tiêu rủi ro lộ mật khẩu Wi-Fi nội bộ): Đổi mật khẩu Wi-Fi nội bộ sang chuỗi phức tạp mới; bật tính năng Ẩn tên mạng (SSID Hiding); kích hoạt Lọc địa chỉ MAC (MAC Address Filtering) chỉ cho phép địa chỉ MAC cứng của thiết bị POS đã đăng ký. Thu hồi quyền kết nối trên máy cá nhân của nhân viên.

2. Hành động Khắc phục Triệt để & Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause)

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (RCA): Cấu hình thủ công riêng lẻ từng Router tại chi nhánh dẫn đến sai sót do con người (Human Error) và thiếu đồng bộ. Việc quản lý lỏng lẻo do thiếu công cụ giám sát tập trung thời gian thực.

Hành động triệt để: Tổ chức ký cam kết Quy chế an toàn thông tin đối với 100% nhân viên. Đề xuất chuyển đổi hạ tầng sang giải pháp Quản lý Tập trung từ xa qua Đám mây (Cloud-Managed

Network).

3. Thuyết minh Giải pháp Quản lý Hạ tầng Tập trung Cloud-Managed Network / SD-WAN

Hình 6: Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống Mạng tối ưu ACT theo chuẩn ISO 27001

Kiến trúc đề xuất: Sử dụng thiết bị Router/Access Point Cloud-Managed (Cisco Meraki, Aruba Instant On, Ubiquiti UniFi). Tất cả thiết bị tại 03 chi nhánh kết nối và đồng bộ cấu hình trực tiếp về Cloud Dashboard trung tâm.

CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BÀI TOÁN AN NINH CHUỖI 1. Đồng bộ Cấu hình Tự động bằng Template (Zero-Touch Provisioning - ZTP): Tạo Template chuẩn trên Cloud (3 VLAN độc lập, Firewall ACL chặn sẵn, ẩn SSID, bật MAC Filtering, QoS). Mở quán mới chỉ cần cắm mạng, thiết bị tự kéo (Pull) cấu hình về trong vài giây. 2. Thay đổi Mật khẩu Đồng loạt Toàn chuỗi (Mass Configuration): Kỹ sư chỉ đổi mật khẩu 01 lần trên Dashboard trung tâm, hệ thống tự Push xuống toàn bộ Access Point của tất cả các chi nhánh cùng lúc. 3. Giám sát & Cảnh báo Thời gian thực (Real-time Alerting): Hệ thống gửi email/SMS cảnh báo ngay khi phát hiện Router mất kết nối hoặc có thiết bị lạ cố tình giả lập MAC để kết nối mạng nội bộ.

VIII.Bảng phân công

| Giai đoạn | Người phụ trách | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Plan,Do | Hoàng Sơn | Khâu 1: Phân loại tài sản, xác định nguy cơ Khâu 2: Kiến trúc mạng, chính sách bảo vệ |
| Plan | Kỳ | Khâu 1: Phân loại tài sản, xác định nguy cơ |
| Check | Hiệp | Khâu 3: Kiểm tra đánh giá sự cố giả định |
| Act | Lê Sơn | Khâu 4:Phương án khắc phục và tối ưu hạ tầng |

IX. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Báo cáo đã hoàn thành trọn vẹn cả 4 khâu PDCA đáp ứng 100% yêu cầu Deliverables của Đề tài 5. Mô hình phân vùng mạng logic 3 lớp và quy trình vận hành bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dòng dữ liệu thanh toán POS và hệ thống giám sát CCTV, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để chuỗi sẵn sàng mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài.